以下为前端需要展示的全部数据汇总表，按数据域分类，并标明来源与展示位置。

一、数据总览

| 数据来源 | 加载方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 静态线路 line-layout.json | GET /data/line-layout.json | 几何、站名、区段、信号位置、拓扑图 |
| 实时快照 dashboard_snapshot | WebSocket /ws/dashboard | 列车、占用、信号状态、道岔、供电、告警 |
| 控车指令 | POST /api/v1/vehicle/control | 手动牵引/制动/EB（仅发，不展示原始响应） |
| 前端自算 | Store 内计算 | 历史曲线、占线时间轴、停车记录、对标估算 |

主页面（Dashboard / Track / Signal / Power / Vehicle）均走 WebSocket + 静态线路；REST 子接口（/signal/status 等）目前未接入主 UI，仅 signal.js store 预留。

二、系统与连接

| 展示项 | 协议/后端字段 | 前端字段 | 展示位置 | 来源 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接状态 | — | connected | 顶栏 ConnectionBadge、各页 header | WS 连接状态 | 是 |
| 数据过期 | — | dataStale | ConnectionBadge、SystemAlertBar | 前端 >2s 无 tick | 是 |
| 系统模式 | system.status / system_mode | systemMode | Dashboard 顶栏、Signal 页 | WS | 是 |
| 数据源 | system.data_source | dataSource | Dashboard 顶栏 | WS | 否 |
| 协议版本 | protocol_version | protocolVersion | Store 保留 | WS | 否 |
| ZMQ 连接 | system.zmq_connected | — | 暂未展示 | WS | 否 |
| WS 客户端数 | system.websocket_clients | — | 暂未展示 | WS | 否 |
| 仿真时间戳 | timestamp | tick.timestamp | 图表时间轴 | WS | 是 |

三、列车 trains[] → vehicles[]

| 展示项 | 协议字段 | 前端字段 | 单位 | 展示位置 | 来源 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车号 | vehicle_id | vehicle_id | — | 所有地图、座舱、表格 | WS | 是 |
| 线路 | line_id | line_id | — | 协议保留 | WS | 否 |
| 里程位置 | position | position | m | 地图、图表、表格 | WS | 是 |
| 速度 | speed | speed | km/h | 地图 tooltip、速度表、图表 | WS | 是 |
| 加速度 | acceleration | acceleration | m/s² | 协议保留 | WS | 否 |
| 驾驶模式 | mode | mode | manual/ato/atp | 座舱、EnergyTable | WS | 是 |
| 运行中 | is_running | is_running | bool | 协议保留 | WS | 否 |
| 紧急制动 | emergency_brake | emergency_brake | bool | 地图红车、EB 标签 | WS | 是 |
| MA 终点 | ma_limit | ma_limit | m | 地图 MA 线、座舱、Signal MA 表 | WS | 是 |
| 目标限速 | target_speed | target_speed | km/h | 速度表指针、表格 | WS | 是 |
| 能耗 | energy_kwh | energy_kwh | kWh | EnergyTable、Power 页柱状图 | WS | 否 |
| 停车距离 | stop_distance | stop_distance | m | 停车距离条 | WS | 是 |
| 下一站/站台 | station_name | station_name | — | 座舱、停车记录 | WS | 是 |
| 进站阶段 | parking_phase | parking_phase | 枚举 | ParkingPhaseBar | WS（无则前端推导） | 是 |
| 对标误差 | stop_error_cm | stop_error_cm | cm | ParkingPrecision | WS（无则前端估算） | 是 |
| 站台 ID | platform_id | platform_id | — | 协议保留 | WS | 否 |
| 更新时间 | updated_at | updated_at | 秒 | 协议保留 | WS | 否 |
| 选中车 | — | selectedVehicleId | — | 全局选中态 | 前端 UI | 是 |
| 车辆颜色 | — | vehicleColor(id) | — | 地图/图表配色 | 前端固定调色板 | 是 |

parking_phase 枚举：cruising / approaching / braking / docking / stopped

四、闭塞分区 sections[] → track_segments[]

| 展示项 | 协议字段 | 前端字段 | 展示位置 | 来源 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区段编号 | section_id | segment_id | 区段表、Track 柱状图 | 静态 + WS 合并 | 是 |
| 起点里程 | start | start | 地图染色、里程条 | 静态 | 是 |
| 终点里程 | end | end | 同上 | 静态 | 是 |
| 是否占用 | occupied | occupied | 红/黄/绿染色 | WS | 是 |
| 显示色 | aspect | aspect | 地图、站序图、SegmentStatusBar | WS（无则从 occupied 推） | 是 |
| 区段状态 | condition | condition | 协议保留 | WS | 否 |
| 占用车辆 | vehicle_id | occupied_by | 协议保留 | WS | 否 |
| Seg 拓扑 ID | track_seg_id | track_seg_id | 电子地图 Seg 定位 | 仅静态 blocks[] | 是 |

五、信号机 signals[]

| 展示项 | 协议字段 | 前端字段 | 展示位置 | 来源 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号机编号 | signal_id | signal_id | 电子地图、Signal 页 grid | 静态 + WS 合并 | 是 |
| 里程位置 | position | position | 地图定位、Signal 页 | 静态 layout | 是 |
| 灯色 | state | state | 三灯显示 red/yellow/green | WS 动态 | 是 |
| 信号类型 | signal_type | signal_type | 地图 tooltip（区间/出站/防护） | 仅静态 | 否 |

六、道岔 switches[] → turnouts[]

| 展示项 | 协议字段 | 前端字段 | 展示位置 | 来源 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道岔编号 | switch_id | turnout_id | 地图菱形、道岔表 | 静态 + WS 合并 | 是 |
| 定/反位 | routing | state | 地图、表格「定位/反位」 | WS | 是 |
| 锁闭 | locked | locked | 地图颜色、表格 | WS | 是 |
| 关联区段 | related_section | related_section | 协议保留 | WS | 否 |
| 公里标 | position | position | 里程沙盘 | 仅静态 | 是 |
| 拓扑坐标 | graph_x, graph_y | 同上 | 电子地图 | 仅静态 | 是 |

七、供电 power

| 展示项 | 协议字段 | 前端字段 | 单位 | 展示位置 | 来源 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触网电压 | voltage | power.voltage | V | Dashboard 卡片、座舱电压表、Power 页 | WS | 是 |
| 总电流 | current | power.current | A | Dashboard 卡片、Power 页 | WS | 是 |
| 牵引功率 | power | power.power | kW | Dashboard 卡片、Power 页 | WS | 是 |
| 变电所 | substation_id | power.substation_id | — | 协议保留 | WS | 否 |
| 供电故障 | is_fault | power.is_fault | bool | 电压表、Power 页、SystemAlertBar | WS | 是 |

八、告警 alarms[]

| 展示项 | 协议字段 | 前端字段 | 展示位置 | 来源 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 告警 ID | alarm_id | alarm_id | AlarmList | WS | 是 |
| 级别 | level | level | AlarmList 样式 | WS | 是 |
| 来源 | source | source | AlarmList | WS | 是 |
| 关联车 | vehicle_id | vehicle_id | AlarmList | WS | 否 |
| 内容 | message | message | AlarmList | WS | 是 |
| 时间 | timestamp | timestamp | AlarmList | WS | 是 |

九、静态线路 line-layout.json（地图几何）

| 展示项 | JSON 字段 | 展示位置 | 来源 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全线长度 | total_length_m | 各页里程比例 | 静态 | 是 |
| 车站列表 | stations[]：station_id, name, position, graph_x/y | 站序图、地图站名、Track 车站表 | 静态 | 是 |
| 闭塞分区几何 | blocks[]：segment_id, track_seg_id, start, end | 区段合并、地图 Seg 映射 | 静态 | 是 |
| Seg 拓扑 | graph.edges[]：seg_id, x1/y1/x2/y2, branch | 电子地图轨线 | 静态 | 是 |
| 坡度 | slope_profile[]：position, slope | Track 页坡度图 | 静态 | 否 |
| 站台 | platforms[] | 协议保留 | 静态 | 否 |

十、前端自算 / 历史（非协议字段）

| 展示项 | 前端字段 | 展示位置 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度历史 | vehicleHistory[id].speed | MultiVehicleChart | 每 tick 记录 |
| 位置历史 | vehicleHistory[id].position | PositionChart | 每 tick 记录 |
| 电压历史 | voltageHistory[] | VoltageChart | 每 tick 记录 |
| 时间标签 | timeLabels[] | 所有趋势图 | 每 tick 格式化 |
| 占线时间轴 | occupancyHistory[] | OccupancyTimeline | 48 bin × 列车位置 |
| 停车记录 | parkingRecords[] | VehicleCockpit | 停稳且误差 ≤50cm 时记录 |
| 控车反馈 | lastControlCommand | VehicleCockpit | POST control 响应 |
| 对标误差（备选） | currentStopErrorCm | 座舱 | 无 stop_error_cm 时用 stop_distance 估算 |

十一、按页面汇总

| 页面 | 主要展示数据 |
| --- | --- |
| Dashboard | 三地图 + 座舱 + 供电卡片 + 告警 + 占线时间轴 + 速度/位置/电压图 + EnergyTable |
| Track | 三地图 + 区段明细表 + 车站表 + 坡度图 + 区段柱状图 + 占线时间轴 |
| Signal | 系统模式 + 闭塞条 + 信号机 grid + 道岔表 + MA 表/条 |
| Power | 供电四指标 + 电压表 + 电压趋势 + 多车能耗柱状图 |
| Vehicle | 车辆列表 + 选中车详情 + 停车精度 + 速度/位置图 |
| 全局 | SystemAlertBar（连接/供电故障/告警）、Presentation 模式 |

十二、各组最小供给清单（联调用）

| 组别 | 必须提供 | 对应前端展示 |
| --- | --- | --- |
| C 网关 | dashboard_snapshot 整包 WS 推送 | 几乎全部实时数据 |
| A 列车 | trains[] 中 position/speed/mode/parking_phase/stop_error_cm 等 | 地图、座舱、图表 |
| B 信号 | sections[].aspect/occupied、signals[].state、switches[] | 地图染色、信号机、道岔 |
| D 前端 | line-layout.json（Excel 转换） | 地图几何、站名、区段边界 |
| 供电组 | power 对象 | Dashboard/Power 页 |